|  | Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Куть -Ях от_27.03.2009__№ _____49_________ |
| --- | --- |

Положение

о территориальном планировании

сельского поселения Куть -Ях

- 1.Общие положения

1.1. Настоящее положение о территориальном планировании сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – положение) подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана сельского поселения Куть-Ях (далее – поселение), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

1.2. Территориальное планирование территории поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), муниципальными правовыми актами поселения и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. Генеральный план поселения подготовлен в рамках комплексного проекта системы управления развитием территории поселения в составе проекта генерального плана, проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, проекта правил землепользования и застройки.

1.4. Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения в целом и населенных пунктов, входящих в состав поселения, в частности, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения и населенных пунктов, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района (далее – район).

1.5. Генеральный план поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

1.6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2028 года.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и автономном округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

1.7. Реализация генерального плана осуществляется в границах поселения на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

- 8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

2.  Цели и задачи территориального планирования

2.1 Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

- 2.2. Задачи пространственного развития:

- 2.2.1. Совершенствование пространственной структуры территорий населенного пункта. Баланс территории п. Куть-Ях с учётом планируемой границы населённого пункта (667,59 га) составляет:

- жилая зона – 48,33  га;

- общественно-деловая зона – 22,17  га;

- природные территории – 393,91  га;

- производственные и коммунально-складские территории –140,08  га;

- сельскохозяйственного назначения – 14,58  га;

- зона инженерной инфраструктуры – 1,45  га;

- зона транспортной инфраструктуры – 44,77 га;

- территории специального назначения – 1,03 га;

- зона акваторий – 1,25 га.

2.2.2.  Развитие   общественных  центров  и  объектов социальной  инфраструктуры.

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

- организация общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

2.2.3. Регенерация и развитие жилых территорий.

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющего запросам различных групп населения.

2.2.4. Реорганизация и развитие производственных территорий.

Основными задачами по развитию производственных территорий поселения являются:

- реконструкция территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с обновлением, уплотнением застройки, созданием новой транспортной, инженерной, природоохранной инфраструктур;

- комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры;

- формирование новых производственных территорий на севере населенного пункта с созданием новой транспортной, инженерной, природоохранной инфраструктурами.

2.2.5. Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

2.2.6. Инженерная инфраструктура

- Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

- 2.3. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основными задачами по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды являются:

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию;

- охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности и животного мира.

- 2.3.1.Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке

- территории

- Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:

- создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса поселения;

- обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.

- 2.3.2. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального

- плана:

- координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

3. Основные технико-экономические показатели проекта

3.1. Реализация мероприятий генерального плана на расчетный срок предполагает следующие основные позиции:

- увеличение жилых территорий населённого пункта поселения за счет свободных территорий;

- увеличение территорий всех функциональных зон: жилых кварталов и микрорайонов, объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения в соответствии с действующими нормативами, улично-дорожной сети в соответствии с планировочным решением;

- структуризация и увеличение производственных и коммунально-складских территорий.

Население, чел.

| Название поселения/населенного пункта | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Куть-Ях | 2 200 | 2 800 |

Баланс территории поселения, га

|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах сельского поселения Куть-Ях В том числе: |  |  |
| Земли населенных пунктов: |  |  |
| П. Куть-Ях |  | 667,59 |
| Земли лесного фонда |  |  |

Жилищный фонд, тыс.кв.м

| Название поселения/населенного пункта | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Куть-Ях |  |  |
| Жилищный фонд всего, В том числе: | 33,3 | 87,6 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 1,4 | 14,5 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 0,1 | 3,1 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 9,2 | 0,1 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 4,7 | 0,3 |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 9,4 | 8,6 |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | - | 9,1 |
| Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | - | 13,5 |
| Многоквартирный жилой дом, 5 эт. | 7,9 | 30,3 |
| Общежитие, 1 эт. | 0,2 | - |
| Блокированный жилой дом, 2 эт. | - | 7,6 |
| Инвентарное жилье, 1 эт. | 0,2 | 0,2 |
| Средняя жилищная обеспеченность (кв.м./чел.) | 15 | 30 |

Объекты обслуживания

| Название населенного пункта | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Куть-Ях |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения (объект/мест) | 2 (95) | 5 (240) |
| Общеобразовательные учреждения (объект/учащихся) | 2 (340) | 2 (450) |
| Внешкольные учреждения (объект/мест) | - | 1 (50) |
| ФАП (объект/посещений в смену) | 1 (35) | 1 (35) |
| Аптека (объект) | - | 2 |
| Центр социального обслуживания (объект) | 1 | 1 |
| Клуб (объект/мест) | 1 (200) | 1 (650) |
| Библиотека (объект/тыс. Экз.) | 1 (9,45) | 1 (14) |
| Спортивный комплекс (объект/мест) | 1 (55) | 1 (55) |
| Лыжная база (объект) | - | 1 |
| Магазины, торговые павильоны (объект/кв.м площади пола) | 12 (860) | 12 (1 380) |
| Рынок (объект/ кв.м площади пола) | - | 1 (382) |
| Объекты общественного питания (объект/мест) | 1 (20) | 4 (130) |
| Администрация (объект) | 1 | 1 |
| Отделение милиции (объект) | 1 | 1 |
| Административные здания (объект) | 4 | 6 |
| ЖКХ (объект) | 1 | 1 |
| Гостиница (объект/мест) | - | 1 (17) |
| Пожарное депо (объект/автомобилей) | 1 (2) | 1 (2) |
| Предприятия бытового обслуживания (объект/рабочих мест) | - | 2 (20) |
| Прачечная (объект/кг белья в смену) | - | 1 (170) |
| Баня (объект/мест) | - | 1 (20) |
| Отделение сбербанка (объект/операционных мест) | 1 (н/д) | 1 (2) |
| Почта (объект) | 1 | 1 |
| Ветеринарная лечебница (объект) | - | 1 |
| Православный храм (объект) | - | 1 |

- 4. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

4.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Генеральным планом установлено зонирование территории поселения.

4.1.1. В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона специального назначения;

- зона природных территорий.

4.1.2. В границах населенного пункта, установлены следующие функциональные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- зона жилой застройки средней этажности;

- зона общественного центра;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

4.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечении размещения объектов капитального строительства

- 4.2.1. Жилые зоны

В районе пос. Железнодорожников строительство жилых домов до 5-и этажей, блокированной жилой застройкой. Сохраняемые 2-х эт. жилые дома требуют проведение капитального ремонта.

На свободной от застройки территории по ул. Молодежная формируются кварталы  индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. Территория предполагает инженерную подготовку до начала строительства.

В районе пос. Лесников регенерация жилых кварталов с одноэтажной индивидуальной застройкой посредством сноса ветхого жилья и строительства на этом же месте нового.   За расчетный срок предлагается снос ветхого жилья и строительство новых 2-х этажных многоквартирных и блокированных жилых домов.

- 4.2.2. Зоны общественного центра

- В северной части поселка общественный центр сформирован объектами: администрация, гостиница на 17 мест, административное здания станции Куть-Ях, железнодорожный вокзал, магазины, дом быта, детский сад на 40 мест, ЖКХ, торговый центр, планируемые к застройке здание амбулатории и общеобразовательной школы №2.

В южной части поселка объекты общественного центра формируются в районе ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Центральная и ул. Матросова. К ним относятся: существующий спортивный комплекс, клуб с библиотекой, комплекс школы с детским садом, здание почты с АТС и отделением связи, центр соц. обслуживания с отделением сбербанка, крытый рынок, детский сад на 60 мест, различные магазины и др.

На предусмотренных к освоению территориях  предусмотрено строительство индивидуальной жилой застройки, детский сад на 50 мест, на территории лесопарка размещение православного храма.

На пересечении ул. Матросова и ул. 60 лет ВЛКСМ размещено здание лыжной базы с баней и прачечной и организацией лыжной трассы в лесном массиве. На завершении ул. Центральная, в восточном направлении - ветеринарная лечебница.

- 4.2.3. Производственные зоны

Формирование северной производственной территории с целью размещения предприятий строительного и лесоперерабатывающего профиля.

В южной части населенного пункта размещение пункта по сбору и переработки дикоросов.

Южная производственная территория подлежит реорганизации, упорядочению и формированию новых коммунально-складских территорий.

- 4.2.4. Зона инженерной инфраструктуры

На территории посёлка Куть-Ях предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

Выполнено формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборные сооружения;

- водопроводные очистные сооружения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения;

- центральный тепловой пункт;

- газовая котельная;

- газорегуляторные пункты;

- вышку связи;

- автоматическую телефонную станцию;

- понижающую электрическую станцию;

- трансформаторные подстанции.

- 4.2.5. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривает строительство улично-дорожной сети на территории поселка Куть-Ях:

- поселковые дороги;

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории поселка Куть-Ях:

- гаражи индивидуального транспорта;

- автозаправочная станция;

- станция технического обслуживания.

4.2.6. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

- 4.2.6.1. Развитие и размещение объектов жилищной сферы

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв.м. На человека;

- ликвидация ветхого жилищного фонда в объеме 15,3 тыс. м2;

- размещение индивидуальной жилой застройки (1-3 эт.) - 16,6 тыс. м2 (одноквартирные жилые дома с приусадебными участками); малоэтажной жилой застройки (1-3 эт.) - 7,7 тыс. м2 (блокированные жилые дома) и среднеэтажной жилой застройки (3-5 эт.) - 45 тыс. м2 (многоквартирные жилые дома);

- упорядочение существующей жилой застройки с увеличением жилых территорий до 42 га;

- строительство жилищного фонда в объеме порядка 69,3 тыс. м2;

- распределение  объемов  строительства по трем периодам 2008-2013 гг., 2013-2018 гг., 2018-2028 гг. В соотношении 23%, 28% и 49% соответственно.

- 4.2.6.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы

Мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

I. Строительство объектов социально-бытового назначения:

1 очередь

- амбулатория на 35 посещений в смену;

- малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.) - 7,7 тыс. м2 (блокированные жилые дома) и среднеэтажная жилая застройка (3-5 эт.) - 45 тыс. м2 (многоквартирные жилые дома );

- детский сад на 60 мест;

- детский сад на 40 мест;

- начальная  школа в поселке Лиственный;

- отделение связи, почта, АТС;

- дом быта на 10 рабочих мест;

- православный храм;

- центр социального обслуживания, отделение сбербанка на 2 операционных места.

2 очередь

- средняя школа на 180 учащихся

- комплекс "Школа - детский сад" на 270 учащихся/50 мест;

- магазин мощностью 140 м2 торговой площади;

- магазин – пекарня;

- гостиница на 17 мест, кафе на 40 мест;

- торговый центр мощностью 280 м2 торговой площади;

- магазин продуктовый мощностью 124 м2 торговой площади;

- магазин мощностью 60 м2 торговой площади;

- клуб на 650 мест, библиотека на 14 тыс. ед. хранения;

- ветеринарная лечебница;

- кафе на 55 мест;

3 очередь

- детский сад на 50 мест;

- магазин мощностью 187 м2 торговой площади;

- комплекс «Магазин мощностью 45 м2 торговой площади, аптека, кафе на 10 мест»;

- комплекс «Администрация, милиция, столовая на 25 мест»;

- административное здание;

- комплекс « лыжная база, баня на 20 мест, прачечная на 170 кг. белья в смену;

В течение расчетного срока предлагается строительство двух административных зданий.

II. Реконструкция объектов:

- здания средней школы №2 под центр творчества детей и юношества на 50 мест (1 очередь);

- здания администрации под ЖКХ (2 очередь).

4.2.6.4. Развитие и размещение объектов производственной сферы

Мероприятия по развитию производственной сферы:

- организация пункта сбора и переработки дикоросов;

- размещение в северной части поселка завода по глубокой переработке древесины и кирпичного завода. Площадь производственной и коммунально-складской территории - 55 га.

4.2.6.5. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

- Улично-дорожная сеть и городской транспорт, совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории села;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 1,5 км, площадью покрытия 11890 м2;

-  главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 2,6 км, площадью покрытия 20493 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,7 км, площадью покрытия 10244 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 9,3 км, площадью покрытия 55764 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 8,8 км, площадью покрытия 52640 м2.

- 4.2.6.6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Мероприятия, направленные на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в п. Куть-Ях предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство куста водозаборных скважин, производительностью 990 м3/сут. В южной части населенного пункта;

-строительство блочных водопроводных очистных сооружений  производительностью 990 м3/сут. На площадке водозаборных сооружений;

-строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром 75-160 мм, суммарной протяженностью 13,063 км.

Водоотведение (канализация)

По реконструкции и развитию системы канализации в п. Куть-Ях предусмотрены следующие мероприятия:

- выполнить строительство 2-х КНС производительностью 400 и 890 м3/сут;

-произвести реконструкцию канализационных очистных сооружений с доведением мощности до расчетной величины 890 м3/сут.

- выполнить строительство самотечных и напорных сетей канализации диаметром 110-315 мм, общей протяженностью 12,609 км.

Теплоснабжение

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения в п. Куть-Ях предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция  котельной «Октан» с увеличением мощности до 15,0 Гкал/час;

-строительство ЦТП мощностью 13,0 Гкал/час для присоединения к централизованной системе теплоснабжения потребителей посёлка железнодорожников;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57-325 мм, общей протяженностью 6,954 км;

- монтаж индивидуальных отопительных котлов в общественных зданиях, удалённых от  котельной и магистральных тепловых сетей (всего 2 объекта).

Газоснабжение

По развитию системы газоснабжения в п. Куть-Ях предусмотрены следующие мероприятия:

- установка газорегуляторных пунктов производительностью 561 м3/час (2 шт.);

- строительство распределительной сети газопроводов низкого и высокого давления:

-прокладка сетей газоснабжения высокого давления из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, протяженностью 0,16 км;

-прокладка сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и 160 мм, протяженностью 10,2 км.

Связь и информатизация

По развитию системы связи в п. Куть-Ях предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство новой автоматической телефонной станции на 1100 номеров;

- строительство вышки связи;

- строительство сетей связи в перспективной и существующей застройке.

Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения в п. Куть-Ях предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство новой понижающей станции ПС 110/10 кВ на нужды населения и железной дороги, мощностью 8,8 МВт;

- строительство 17-ти новых трансформаторных подстанций (мощность и марку оборудования уточнить при разработке рабочей документации);

-перенос одной трансформаторной подстанции (ТП котельная «железнодорожников») с сохранением мощности;

- строительство новых сетей электроснабжения 110 кВ протяженностью 0,12 км;

- строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ протяженностью 10,58 км;

- строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 9,76 км.

4.3. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и

озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

- 4.3.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение;

- оснащение газораспределительной станции, расположенной восточнее  поселения, современным оборудованием, предотвращающим загрязнение атмосферного воздуха;

- использование в качестве  топлива в котельных природного газа;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах п. Куть-Ях (асфальтобетонный завод, котельная, ООО «Салымская лесопромышленная компания», завод по переработке древесины, кирпичный завод), а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс.

На территории  п. Куть-Ях установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

- асфальтобетонный завод – 500 м;

- газораспределительная станция – 350 м;

- завод по переработке древесины – 300 м;

- канализационные очистные сооружения – 200 м;

- столярный цех – 100 м;

- мазутонасосная станция – 100 м;

- ООО «Салымская лесопромышленная компания» – 50 м;

- производственная и коммунально-складская территория – 50 м;

- очистные сооружения закрытого типа – 50 м;

- ООО «Югра-Сервис-Лес» – 50 м;

- крытый рынок – 50 м;

- гаражный кооператив – 50 м;

- кладбище – 50 м;

- электроподстанция 110/10 кв – 50 м;

- котельная – 50 м.

- 4.3.2 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

мероприятия по восстановлению и охране почв:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей.

- 4.3.3. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

Мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод:

- организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для водозаборных скважин.

4.4. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

При освоении новых территорий предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке территорий, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в открытые водоемы. Так как жилая зона находится  на возвышенной  территории, дополнительных мероприятий по защите территорий от подтопления не требуется.

При проектировании улиц учитываются требования СНиП 2.07.01.89 г. по созданию нормальных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода поверхностной воды с прилегающих территорий и улично-дорожной сети.

При вертикальной планировке  сохраняется сложившийся рельеф местности. Местами предусмотрена засыпка оврагов и лощин. Строительство дорог ведется на подсыпке 0-1,25 м.

Для обеспечения поверхностного стока устройство сети открытых водоотводных лотков. В местах пересечения водоотводными канавами предусмотрено устройство железобетонных водопропускных труб. По проекту необходимо предусмотреть устройство 110 водопропускных труб. Общая длина железобетонных лотков 22700 м. Марку и тип лотка определяют на стадии рабочей документации.

Очистка поверхностных вод предусмотрена на 4 очистных сооружениях.

4.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

- 4.5.1.Мероприятия по озеленению территории

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

- 4.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

4.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- 4.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от газораспределительной станции, расположенной на востоке за границей поселения;

- оснащение территории газораспределительной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций.

- обеспечение охранных и санитарно-защитных зон от промыслового газопровода и магистрального газопровода высокого давления, проходящих с юго-запада на северо-восток в непосредственной близости с территорией п. Куть-Ях;

- трассы трубопроводов необходимо оборудовать в соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций.

-  на объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

-   предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

4.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары):

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

4.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

- утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- утверждение правил землепользования и застройки поселения;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.