Сельское поселение Куть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

п. Куть-Ях

- Об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос

- на территории сельского поселения Куть-Ях

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях защиты сельского поселения Куть-Ях от угрозы природных пожаров п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень противопожарных разрывов и минерализованных полос в сельском поселении Куть-Ях (далее - Перечень) согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава поселения								Л.В. Жильцова

|  | Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Куть-Ях от ________________№ __ |
| --- | --- |

- ПОЛОЖЕНИЕ

- об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос

- I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос (далее - Положение) разработано в целях защиты сельского поселения Куть-Ях, от угрозы природных пожаров.

1.2. Основные термины и определения, используемые в Положении:

противопожарный разрыв - специально созданный разрыв в виде просеки шириной 10 -20 метров, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой, с целью создания препятствий на пути распространения пожаров и создающий условия для тушения. Противопожарный разрыв предназначен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров;

противопожарная минерализованная полоса - искусственно созданная на поверхности земли полоса определенной ширины от 0,3 до 9 метров, очищенная от лесных горючих материалов и обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы;

противопожарное обустройство-проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения пожара.

- II. Порядок проведения работ по обустройству противопожарных разрывов и минерализованных полос

2.1. Обустройство противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении Куть-Ях, осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Муниципальным заказчиком мероприятий по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении Куть-Ях является администрация сельского поселения Куть-Ях.

Исполнителем по выполнению работ по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении Куть-Ях, в соответствии с муниципальным контрактом могут выступать организации независимо от их форм собственности или индивидуальные предприниматели.

2.2. При заключении муниципального контракта с исполнителем следует учитывать:

укомплектованность исполнителя, выполняющего работы, кадрами и их квалификация;

наличие у исполнителя, выполняющего работы по прокладке просек, противопожарных разрывов, устройству противопожарных минерализованных полос, необходимого транспорта, оборудования и инвентаря, а при необходимости - систем связи.

2.3. Критерием оценки качества выполненной работы является соответствие противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос установленным действующим законодательством требованиям (соответствие длины и ширины объекта, отсутствие горючих материалов и т.д.).

- III. Порядок поддержания противопожарных

- разрывов и минерализованных полос

3.1. Администрация сельского поселения Куть-Ях:

ежегодно, до наступления летнего пожароопасного периода, организовывает осмотр состояния и обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос;

ежегодно, в течение летнего пожароопасного периода, обеспечивает поддержание пожарных разрывов и минерализованных полос;

к работам по поддержанию противопожарных разрывов и минерализованных полос могут привлекаться члены добровольной пожарной дружины поселения.

|  | Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Куть-Ях от ________________№ __ |
| --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ

- противопожарных разрывов в сельском поселении Куть-Ях

| N п/п | Выполненные мероприятия (координаты) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарный разрыв протяженность __________________метров |  |